7.20 喷码识别跟踪报告

| 日期 | 跟踪位置 |  | 天气 | 识别率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016年7月20日 | 切头剪 |  | 晴 | 96% |
| 时段 |  | 跟踪总数 |  |  |
| 10:30:00-11:30:32 |  | 47 |  |  |
| 12:20:00-15:16:10 |  | 132 |  |  |
| 15:17:26-15:40:00 |  | 14（喷码质量差不计算） |  |  |
| 共计 |  | 179个数据 |  |  |
| 漏识 |  | 0块 |  |  |
| 错识 |  | 1块 |  |  |
| 人工干预 |  | 7块 |  |  |

一、漏识0块

当喷码清晰，无漏行缺行，无“-”确实情况下无漏板。

15:17:26-15:40:00时段喷码出问题，缺失“-”，基本都漏了。如图

主要出现情况：喷码浅、无“-”，偶尔有不明原因漏板，估计板子倒回可识别。

二、错识1块

切头剪跟踪时段内，错版一块，原因为氧化铁皮覆盖，导致两个字符相连，如下图所示。

三、人工干预7块

人工干预7块真正需要人工干预的样本。

出现错误的情况有：

1、“8”识别为“4”、“0” 主要情况

2、“1”识别为“2”、“8”主要情况

3、“2”识别为“0”、“9”识别为“0

原因有：

- 喷码不清，情况较少   2、氧化铁皮

- 特殊情况：

识别码1: ????????   识别码2：____________  识别码3： 正确码  
这种情况下无法得到最终识别码需要人工干预

四、总结

7月20日较7月19日情况无改变。个别字符如“8”、“6”的算法仍需优化。

切尾剪位置、圆盘剪位置识别率等情况和切头剪基本相同。

存在问题汇总：

1、特殊情况：

识别码1: ????????   识别码2：____________  识别码3： 正确码  
这种情况下无法得到最终识别码需要人工干预

- 连续识别：板子停在画面内不动，连续识别，连续的识别错误，每次结果不一样。

若板子能一次性识别，则可以停留只识别一次。

- 如果没有“-”漏板、错识十分严重，80%漏错，需要提高替他算法来识别。

厂方会改进喷码维护过程，但是不能保证不出现这种情况，需要其他检验识别算法。

- 每个班次的后2个小时的喷码质量不行，有规律可循。

五、其他位置整理

| 位置 | 切尾剪 |
| --- | --- |
| 时段 | 跟踪总数 |
| 9:30:00-11:30:17 | 94 |
| 13:40:00-15:18:33 | 64 |
| 15:18:40-15:40:00 | 14（喷码质量差不计算） |
| 共计 | 158个数据 |
| 漏识 | 4块 |
| 错识 | 4块 |
| 人工干预 | 8块 |
| 识别率 | 89.8% |
| 位置 | 标印机 |
| 时段 | 跟踪总数 |
| 9:12:00-11:31:33 | 107 |
| 13:05:00-15:29:10 | 100 |
| 15:30:26-15:40:00 | 14（喷码质量差不计算） |
| 共计 | 207个数据 |
| 漏识 | 6块 |
| 错识 | 12块 |
| 人工干预 | 5块 |
| 识别率 | 88.9% |